雅安市中医医院城后路院区地下污水管网隐蔽工程施工服务采购需求

- 一、项目名称

- 雅安市中医医院城后路院区地下污水管网隐蔽工程施工服务项目

- 二、项目地点

- 雅安市中医医院城后路院区及院区外污水处理站

- 三、项目预算

本项目以每项施工种类的单项最高限价进行采购，最终费用以验收、审计结果进行结算。单项最高限价如下表所示：

| 土方开挖/方 | 管道更换/米 |  | 管道检测/米 | 管道维修/米 | 混凝土垫层/米 | 混凝土填充/方（c25） | 连砂石回填/方 | 土方回填/方 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 230元 | 220元（混凝土管） | 180元（波纹管） | 50元 | 300元 | 80元 | 672元 | 336元 | 150元 |
|  | （院区至污水处理站段管径500mm、污水处理站至市政管道段管径300mm） |  |  | 含打围、开挖、回填。 | 厚度为10cm |  |  |  |

- 四、服务内容

- （一）商家可根据实际情况进行现场踏勘，现场踏勘产生的一切费用由商家自理，院方不给予任何形式的经济和物资补偿。现场踏勘过程的人员安全问题由商家自负。

- （二）城后路院区污水站内污水井到市政管网段有长约15米的地下管网（该段管道距地面深约1.5米），污水无法正常排出，需对该段管道进行修复。开挖后，如出现空洞、沉降等其它潜在问题，需由服务商一并修复处理，检测及修复方式由服务商提供，管道维修后能满足污水处理站正常排污需求，所有施工后的路面须恢复完好，确保医院正常使用。

- （三）需对城后路院区至污水处理站的地下污水管网进行检测并根据检测结果进行修复。修复后能确保院区内地下排污管网通畅，无渗漏。能满足医院正常排污使用需求，如检测、维修过程中对相关设施设备造成损坏，均由服务商负责恢复，污水站外公共路面施工须做好安全防护措施（如打围、标语提示等），如因防护措施不到位导致的安全事故均由施工方承担，服务商须根据施工需要配合院方完成办理占道施工相关手续，所有施工后的路面须恢复完好，确保医院正常使用。

- （四）商家需按照招标要求进行单项报价，单项报价不得超过单项最高限价，单价包含人工、运输、税费、打围、建渣清运等包干价，开挖后根据实际情况如产生报价以外的其余相关费用，均由中标施工方承担。

（五）施工过程中，如出现与院外人员发生纠纷问题，由服务商自行解决，如因纠纷造成项目进度滞后、阻工等情况，由服务商自行负责协调。

（六）检测修复完成后，须配合院方进行联合验收，确保所有维修管网能正常使用。质保期一年，质保期内如出现质量问题或因质量问题引发的二次排污问题，将由服务商负责处理。

（七）施工工期：签订合同后15日内完成。

（八）服务商进场施工前，须与医院签订三方安全协议，检测施工期间的人员安全问题由服务商自负。

- 五、付款

签订合同后，服务商在接到院方通知的3日内进场，完成施工后，须与院方共同完成验收并确定施工方量，通过我院联合验收后，供应商请款时应向采购人提供合法有效完整的增值税发票及凭证资料，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的90%。质保期满后，服务商请款时应向采购人提供合法有效完整的增值税发票及凭证资料，达到付款条件起30日内，支付剩余10%。

- 六、报价模板

| 序号 | 名称 |  | 单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土方开挖 |  | 方 |  |
| 2 | 管道更换 | 混凝土管 | 米 |  |
|  |  | 波纹管 |  |  |
| 3 | 管道检测 |  | 米 |  |
| 4 | 管道维修 |  | 米 |  |
| 5 | 混凝土垫层 |  | 米 |  |
| 6 | 混凝土填充 |  | 方（c25） |  |
| 7 | 连砂石回填 |  | 方 |  |
| 8 | 土方回填 |  | 方 |  |