雅安市中医医院

淤泥清掏服务项目（第三次）采购需求

一、项目名称：雅安市中医医院淤泥清掏服务采购项目(第三次）

- 二、最高限价：6元/kg

三、采购需求：

1.清掏范围：城后路院区、县前街院区、医养中心院区及医院指定区域的化粪池、污水处理系统
2.对于一般性、化学性质相对稳定的固体、半固体（含水率低，即不产生明显滴漏）的危险废物可采用中度强度以上的不破损的塑料编织袋进行包装。装袋完毕，封口严实。每袋总重量不超过50公斤。
3.危险废物包装完成后，须按要求填写完整危险废物标签内容，并在其包装物上粘贴完好。
4.电镀污泥应按电镀工艺类型用塑料编织袋分类进行包装
5.需按《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）对所产生的污泥进行控制。污泥经投加消毒剂等药品进行消毒灭活杀菌并脱水后加入消毒石灰拌合均匀或者采取干化措施，干化至含水率低于30%后按要求规范包装。
6.目前污泥处置公司中节能（攀枝花）清洁技术发展有限公司，联系人：周鹏，联系电话：13018261977；如处置公司变更后，也需满足处置公司要求。如不满足处置公司要求，需整改达到处置要求，所产生的损失均由成交商承担。

7.本次采购服务期限为三年，合同一年一签，出现以下情况医院有权终止合同重新招标采购：合同期内服务费用超年度预算、乙方出现违规违约不按合同履约无法达到医院服务要求、遇医院政策调整需另行招标。

8.清掏频次：拟半年进行一次，一年不低于两次。接医院通知进行清掏。

- 9.根据实际清掏公斤数量据实结算。

- 10.淤泥清掏涉及有限空间操作范畴，相关操作人员需具备有限空间操作资质。方案投递时需附上人员资质证件复印件。中标商需配备相应有限空间安全设备，及应急救援设备。中标服务商需与医院签订《雅安市中医医院与第三方服务公司安全生产管理协议》并按照协议约定内容严格执行。

- 11.参与商家报价需包含每公斤淤泥清掏费用、人工、打包干燥处理，税费等所有费用报价。

- 四、其他需求内容：
1.商家需自行查看现场。
2.中标商在接到医院清掏作业通知后2日内开始施工。

- 3.提供施工期间不影响医院正常运行的施工方案。
4.清掏期间出现任何安全事故和相关民事诉讼纠纷由商家自行解决，和医院无关，医院不承担任何责任，清掏期间不能破坏医院设备设施，一旦破坏，需要照价赔偿。

- 五、报价模板

| 雅安市中医医院淤泥清掏服务采购项目报价清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 报价（元/kg） | 备注 |
| 1 |  |  |