雅安市中医医院县前街院区监控系统

升级改造项目采购需求

一、项目名称：雅安市中医医院县前街院区监控系统升级改造采购项目

- 二、项目预算:19290元

三、采购需求：

- （一）本次改造主要对县前街院区部分科室监控系统进行升级改造。

- （二）采取利旧方式解决监控设备缺口问题，将原拆除的监控进行利旧安装使用。

- （三）参与投标的商家在投递资料前需自行到项目现场踏勘（如涉及食宿费、交通费等自理，我院不承担任何形式的经济补偿），现场踏勘过程的人员安全问题由投标供应商自负。

- （四）监控布控区域：

| 区域 | 位置 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 住院部二楼 | 电梯口（2号） | 1 |  |
|  | 护士站 | 1 |  |
|  | 医生办公室 | 1 |  |
| 合计 |  | 3台 |  |
| 住院部三楼 | 双电梯门口(5号-6号) | 1 |  |
|  | 护士站 | 1 |  |
|  | 通道 | 1 |  |
|  | 医生办公室 | 1 |  |
| 合计 |  | 4台 |  |
| 住院部四楼 | 双电梯门口(5号-6号) | 1 |  |
|  | 单电梯门口（4号） | 1 |  |
|  | 护士站 | 1 |  |
|  | 医生办公室 | 1 |  |
|  | 通道 | 1 |  |
| 合计 |  | 5台 |  |
| 住院部五-九楼 | 双电梯门口(5号-6号) | 1*5=5 |  |
|  | 通道左侧 | 1*5=5 |  |
|  | 单电梯门口（4号） | 1*5=5 |  |
|  | 护士站 | 1*5=5 | 全球 |
|  | 通道右侧 | 1*5=5 |  |
|  | 医生办公室 | 1*5=5 |  |
| 合计 |  | 30台 |  |
| 门诊部1-5楼 | 电梯口（7号） | 1*5 |  |
|  | 过道 | 1*5 |  |
|  | 双电梯口（8号-9号） | 1*5 |  |
| 合计 |  | 15台 |  |
| 总计 |  | 57台 |  |

（五）所有监控视频、储存需汇聚到消防控制室处，由消防控制室统一监管，统一调配，统一查看；

（六）网络传输，将各地方设备传输至消防控制室；

（七）所有监控储存时间三个月；

- （八）合计利旧安装57台监控设备，因住院部原监控为老式标清模拟监控，并无网络信号线的覆盖，故需要重新布线。

- （九）现有设备配置清单要求(包含但不限于以下清单，以下仅供参考)：

| 序号 | 品目名称 | 基本配置及规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清监控摄像机 | 现有设备利旧（200万网络摄像机；1个内置麦克风白光/红外双补光，白光最远可达30 m，红外最远可达50m 最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB； 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 电流及功耗: DC：12 V，0.75 A，最大功耗：9.0 W | 57台 | 利旧 |
| 2 | 监控硬盘录像机 | 现有设备利旧（硬件规格：支持32路接入；2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源 ；2个网口;2个USB2.0接口、1个USB3.0接口；1个eSATA接口;支持RAID0、1、5、10，64路H.264、H.265混合接入最大支持16×1080P解码支持H.265、H.264解码） | 3台 | 利旧 |
| 3 | 监控显示器 | 现有设备利旧（规格：21寸） | 1台 | 利旧 |
| 4 | 光纤 | 国标6芯，含跳线等 | 约550米 | 新增 |
| 5 | 光纤 收发器 | 现有设备利旧（国标千兆） | 3对 | 利旧 |
| 6 | 超五类 网线 | 超五类；国标 | 约2600米 | 新增 |
| 7 | 电源线 | 国标 | 2箱 | 新增 |
| 8 | 核心交换设备 | 设备利旧（国标；千兆） | 1台 | 利旧 |
| 9 | 楼层汇聚网络交换机 | 8口；千兆 | 10台 | 新增 |
| 10 | 管材、耗材、辅材等 | 管子，配件、标签、膨胀螺丝、扎带、胶带、螺丝、防水胶带等 | 1批 | 新增 |

（十）所有拟需增加内容供应商需勘察现场，核实利旧物品，如拟增加清单内没有涵盖的物品但影响监控系统正常运行，自行补齐。本项目为包干价，院方不再因投标商漏项等原因另行支付费。所有设备安装完成后,需确保监控系统正常运行，保证所有设备后期使用具有兼容性并通过验收，如未通过验收需整改产生的任何费用由服务单位自负。

（十一）所有监控、交换机电源需接入二次供电系统。

（十二）改造完成后质保期不低于1年（需提供服务期内包含的服务内容及售后内容），质保期内按照院方需求，提供软件、硬件系统的维修维保服务，如涉及更换硬件设施，须在3个工作日内恢复，软件系统维护，须在2个工作日内恢复。

- 报价模板

| 雅安市中医医院县前街院区监控系统升级改造采购项目报价清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 报价（元） | 质保期 |
| 1 | 雅安市中医医院县前街院区监控系统 升级改造项目 |  |  |
| 备注 | 请投标供应商自行提供报价清单 |  |  |